ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ СТРУКТУРЕ И ФУНКЦИОНИСАЊА ЛИНИЈЕ ЈГПП

1. На градској линији ЈГПП дужине L=6.0 km ради N1=12 возила. Колико возила, истог капацитета и осталих услова превоза треба да ради на линији да би се задржао постојећи интервал, ако се линија скрати за dL=2.0 km?

Резултат: N2 = N1(1-dL/L) = 8 возила

2. На градској линији ЈП ради N1=10 возила. Колико возила (истог капацитета) треба да ради, ако се задржи исти интервал и иста брзина обрта, а линија продужи за dL=2.0 km? Дужина линије је L=10 km.

Резултат: N2 = N1∙(1+dL/L) = 12 возила

3. На градској линији ради N1=12 возила, са интервалом слеђења до i1=4 минута. За колико ће се повећати интервал слеђења возила на линији ако се искључи из рада dN=4 возила, а остали услови превоза остану исти?

Резултат: i2 = i1(N/N-dN) = 6 минута односно d(i) = 2 минут

4. На градској линији ЈП ради N1=10 возила. За колико је могуће смањити број возила на линији, ако се време обрта смањи за dT=10%, а остали услови превоза остану исти (интервал, капацитет возила итд)?

Резултат: N2 = N1(1-dT/T) = 9 возила односно dN = 1 возило

5. На линији ЈГПП раде возила са интервалом i1=4 минута. За колико ће се повећати интервал ако се време обрта повећа за dT=20%, а остали услови превоза остану исти (број возила, капацитет итд.)?

Резултат: i2 = i1(1+dT/T) = 4.8 минута d(i) = 20%

6. На линији ЈГПП раде возила са временом обрта Т=40 минута. Ако се време обрта повећа за 25% за колико ће опасти капацитет линије, ако су остали услови превоза исти (меродавни проток, капацитет возила и конфор путника)?

Резултат: C2 = C1[T/(T+dT)] = 0,8C1 односно dC=-20%

7. У градском саобраћају функционишу две линије које се делимично преклапају. Динамички елементи линија су Т1=40 минута, N1=8 возила, Т2=60 минута, N2=10 возила. Наћи интервал на заједничком делу трасе ових линија.

Резултат: i2 = 60/f2 = (T1∙T2)/(N1T2+N2T1) = 2,7 минута

8. Због изражене неравномерности оптерећења на траси ABC ради поред директне као допуна, и једна локална линија на деоници BC, тако да на директној линији ABC саобраћа N1=6 возила са временом обрта Т1=54 минута, a на локалној N2=4 возила са временом обрта Т2=36 минута. Колика се превозна способност (капацитет) линије реализује на деоници AB, а колика на деоници BC линије? Карактеристику капацитета – превозне способности линије на траси ABC приказати и графички. Капацитет возила на обе линије је m1=m2=100 места.

Резултат: CAB=60 (N1/T1)∙m= 666,67 места/час

CBC=60 (N1/T1+N2/T2) ∙m= 1333,34 места/час

9. На градској линији ЈП са n1=n2=15 станица, дужине 7.0 km, реализована је превозна брзина од Vp=20 km/čas и саобраћајна брзина од Vs=30 km/čas, и стаjaње на терминусима које је износило 1/5 времена превоза. Потребно је израчунати:

1) Колико је било реализовано време и брзине обрта,

2) Колико је било просечно задржавање на једном терминусу,

3) Колико је било просечно задржавање на станицама.

Резултат: 1) Т=50,4≈52 минута,   2) tt=4.2 минута,   3) tč=0.5 минута

10. На линији ЈП са n1=n2=15 станица, дужине L=9.0 km, реализовано је време обрта Т=96 минута, задржавање на терминусима које је било Тt=1/7 од времена превоза, а на међустаницама tč=60 sec/st. Ако се на линији укине свака друга станица, према прорачуну доћи ће до повећања саобраћајне брзине за око 60% и повећања задржавања на станицама за 20%, док се време задржавања на терминусу не мења. Какви се ефекти овакве измене у организацији функционисања линије могу очекивати?

- Колико ће бити ново време обрта?,

- За колико би се, са истим бројем возила и осталим условима превоза, повећао капацитет линије?,

- Са колико мање возила би могао да се обезбеди исти капацитет линије као у претходном случају?

Резултат: a) Т1=64  минута

b) C2=(T1/T2)∙C1=1.50 dC = +50%

c) N2=(T2/T1)∙N1=0.67 dN = -33%

11. Градска линија ЈГПП АBC, састоји се од s1=5 станица на деоници [AB] и s2=7 станица на деоници [BC]. Просечна међустанична растојања у оба смера су на деоници AB l1=300m, а на деоници BC су l2=500m.

а) Ако је просечно задржавање на станицама и саобраћајна брзина на деоници АB tč1=30 sec и Vs1=15 km/čas и на деоници BC tč2=20 sec и Vs2=20 km/čas, а задржавање на терминусима t1=t2=6 min, колико ће време обрта бити на тој линији?

b) Ако се на тој линији организује функционисање две линије, директна на деоници ABC и локална на деоници АВ, колико ће време обрта бити на локалној линији, ако задржавања на станицама остане исто, а задржавање на терминусима локалне линије буде ttA=ttB=3.0 min?

Резултат: а)  Т1 = 46.93≈48 min

- T2= 17.1≈18 min

12. У градској мрежи линија функционишу две линије: ACD и BCD које се делимично преклапају.

a) Ако се на линији ACD реализује интервал од i1=4min, a на другој BCD i2=6min, колики је интервал на заједничкој деоници ових линија?

b) Ако на линији ACD раде возила капацитета m1=100 mesta/voz, а на линији BCD возила капацитета m2=160 mesta/voz, колики су капацитети линија и капацитет на заједничкој деоници?

Резултат: а) iz=60/(60/i1+60/i2)=2,4 min

b) CACD=(60/i1)∙m1=1500 mesta/čas;  CBCD=(60/i2)∙m2=1600 mesta/čas;  CCD=CACD+CBCD=3100 mesta/čas