ПРЕВОЗНИ ЗАХТJЕВИ И ТОКОВИ ПУТНИКА

1.  На линији су реализовани следећу уласци и изласци путника, у оптерећеном смjеру линије, дати у табели:

| Станице | A |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U2,s(put/čas) | 400 |  | 240 |  | 160 |  | 120 |  | 80 |  | - |
| I2,s(put/čas) | - |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 300 |  | 300 |
| l2s=l1s(km) |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.8 |  |

Израчунати:

а) Протоке путника по станицама,

b) Број превезених путника, средњу дужину вожње и измjену путника,

c) Транспортни рад

2.  На линији су реализовани следећу уласци и изласци путника, у карактеристичном часу, у оптерећеном смjеру линије дати у табели:

| Станице | A |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U2,s(put/čas) | 300 |  | 300 |  | 200 |  | 100 |  | 100 |  | - |
| I2,s(put/čas) | - |  | 80 |  | 120 |  | 100 |  | 300 |  | 400 |
| l2s=l1s(km) |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.8 |  |

Израчунати:

a) Протоке путника,

b) Број превезених путника,

c) Средњу дужину вожње,

d) Измену путника.

3.  На линији ЈГПП су бројањем у карактеристичном часу и оптерећенијем смjеру утврђени уласци и изласци путника дати у табели:

| Станице | A |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U2,s(put/čas) | 360 |  | 360 |  | 240 |  | 120 |  | 120 |  | - |
| I2,s(put/čas) | - |  | 96 |  | 144 |  | 120 |  | 360 |  | 480 |
| l2s=l1s(km) |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.6 |  |

Израчунати:

а) Протоке путника,

b) Меродавну вредност протока путника ако је вршна неравномерност Vn=1.4,

c) Неравномерност протока дуж линије.

4.  На линији градског превоза снимљени су у току часа следеће врijедности протока путника:

| Станице | A |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l1,s (m) |  | 300 |  | 400 |  | 400 |  | 500 |  | 600 |  | 600 |  |
| l2,s (m) |  | 280 |  | 420 |  | 410 |  | 480 |  | 610 |  | 600 |  |
| Z1,s (put/čas) |  | 200 |  | 300 |  | 600 |  | 600 |  | 220 |  | 160 |  |
| Z2,s (put/čas) |  | 100 |  | 120 |  | 440 |  | 380 |  | 360 |  | 200 |  |

У табели су дата и међустанична растојања на линији. Израчунати коефицијент неравномерности протока дуж ове линије по смеровима и укупно

5.  На аутобуској линији ЈГТП-а бројањем у јутарњем вршном часу (06.00-06.59), утврђене су величине улазака и излазака путника по смjеровима, станицама и возилима (табеле су дате). Међустанична растојања на линији су:

| Stanice | A |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l1,s (m) |  | 800 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1200 |  |
| l2,s (m) |  | 900 |  | 900 |  | 1100 |  | 1100 |  |

Потребно је:

- Израчунати врijедности улазака и излазака путника, по смjеровима и станицама у вршном часу (6.00-6.59),

- Израчунати протоке путника по смjеровима и станицама у вршном часу. Hацртати дијаграм протока путника у вршном часу.

- Одредити карактеристичну станицу,

- Израчунати коефицијент неравномjерности протока путника у вршном часу,

- Израчунати коефицијент неравномjерности протока дуж линије,

- Израчунати карактеристике токова путника на линији – средњу дужину вожње и измjену путника,

- Израчунати број превезених путника на линији.

| Линија xxx. Смjер 1. Возило 1. Обрт 1 |  | Линија xxx. Смjер 2. Возило 1. Обрт 1 |
| --- | --- | --- |

| Станица | Време поласка | Ушло путника | Изашло путника |  | Станица | Време поласка | Ушло путника | Изашло путника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## А | 5.40 | 16 | - |  | ## B | 6.00 | 28 | - |
| 2 | 5.44 | 20 | 8 |  | 4 | 6.04 | 60 | 2 |
| 3 | 5.49 | 20 | 18 |  | 3 | 6.10 | 34 | 18 |
| 4 | 5.53 | 8 | 22 |  | 2 | 6.15 | 12 | 62 |
| B | 5.58 | - | 16 |  | А | 6.19 | - | 52 |

| Линија xxx. Смjер 1. Возило 2. Обрт 1 |  | Линија xxx. Смjер 2. Возило 2. Обрт 1 |
| --- | --- | --- |

| Станица | Време поласка | Ушло путника | Изашло путника |  | Станица | Време поласка | Ушло путника | Изашло путника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## А | 6.01 | 20 | - |  | ## B | 6.20 | 30 | - |
| 2 | 6.04 | 35 | 4 |  | 4 | 6.25 | 56 | 6 |
| 3 | 6.08 | 15 | 26 |  | 3 | 6.29 | 62 | 58 |
| 4 | 6.12 | 6 | 26 |  | 2 | 6.33 | 10 | 47 |
| B | 6.18 | - | 20 |  | А | 6.36 | - | 47 |

| Линија xxx. Смjер 1. Возило 1. Обрт 2 |  | Линија xxx. Смjер 2. Возило 1. Обрт 2 |
| --- | --- | --- |

| Станица | Време поласка | Ушло путника | Изашло путника |  | Станица | Време поласка | Ушло путника | Изашло путника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## А | 6.21 | 32 | - |  | ## B | 6.40 | 44 | - |
| 2 | 6.23 | 42 | 10 |  | 4 | 6.45 | 62 | 2 |
| 3 | 6.28 | 20 | 30 |  | 3 | 6.50 | 46 | 32 |
| 4 | 6.33 | 10 | 34 |  | 2 | 6.55 | 18 | 70 |
| B | 6.38 | - | 30 |  | А | 6.59 | - | 66 |

| Линија xxx. Смjер 1. Возило 2. Обрт 2 |  | Линија xxx. Смjер 2. Возило 2. Обрт 2 |
| --- | --- | --- |

| Станица | Време поласка | Ушло путника | Изашло путника |  | Станица | Време поласка | Ушло путника | Изашло путника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## А | 6.41 | 26 | - |  | ## B | 7.02 | 12 | - |
| 2 | 6.44 | 36 | 12 |  | 4 | 7.08 | 22 | 6 |
| 3 | 6.48 | 18 | 20 |  | 3 | 7.12 | 18 | 18 |
| 4 | 6.52 | 8 | 32 |  | 2 | 7.17 | 4 | 18 |
| B | 6.59 | - | 24 |  | А | 7.22 | - | 14 |

6. На градској аутобуској линији дужине 7.2 км, бројањем је утврђен проток путника у оптерећенијем смеру линије дат у табели 1.

Табела 1.

| Станице | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z (put/h) | 620 590 685 760 730 740 700 692 680 702 406 399 288 276 265 250 282 265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На деоници 1-11 постоји изразито оптерећење, што указује на потребу увођења локалне линије ради рационалног искоришћења капацитета. На линији треба да раде возила капацитета m=100 места/воз, а оптимална брзина обрта је Vo=12 km/h. Планирани конфор путника је Kik=0.7. Ако је коефицијент неравномjерности протока путника у вршном часу Vn=1.0, а сва међустанична растојања су приближно једнака, потребно је израчунати:

- број возила на раду на директној и локалној линији,

- динамичке елементе функционисања обjе линије,

- интервал, фрекванцију и капацитет на заједничком дijелу трасе,

- понуђени и реализовани транспортни рад (за оптерећенији смер),

- искоришћење капацитета на читавој траси.

7.  На две градске линије ЈГТП-а које имају заједнички део трасе на деоници CD, бројањем у вршном часу утврђени су протоци путника приказани на шеми:

Дужине линија су LAD=8, km, а LBD= 8.8 km. Брзина обрта која може да се постигне на линији AD износи VO1=12 km/h, а на линији BD VO2=14 km/h.

За линије AD и BD потребно је израчунати:

- мјеродавне вриједности протока путника,

- број возила на раду под условом да је коефицијент искоришћења мјеста на карактеристичној деоници Кik=0.9, и да су возила капацитета m=100 мјеста/возилу,

- интервале, фреквенције и капацитете (превозне способности) за сваку од линија,

- интервал, фреквенцију и капацитет заједничког дела трасе CD.