IME, PREZIME, BROJ INDEXA: ________________________________________________________

NAPOMENE:

- 1. Ukoliko student radi zadatak na više načina, neophodno je da naznači koji način izrade treba pregledati. U suprotnom, zadatak uopšte neće biti pregledan i biće bodovan sa 0 bodova.

- 2. Pri ocjenjivanju zadataka i pitanja će se bodovati samo njihova potpuna izrada, tj. neće se bodovati rezultati bez postupka kojim se došlo do tih rezultata.

- 3. Postavku zadataka je obavezno predati zajedno sa izradom zadataka po završetku ispita.

- 4. Ispit traje 40 min.

Ispit iz OSNOVA RAČUNARSTVA I 							I grupa

- Prikazati organizaciju memorije 1K16 koristeći memorijske čipove 128 x 8 (8 komada), 256 x 8 (4 komada), dekoder DEC 3/8 i potrebna logička kola. 						(5 poena)

- Prikazati organizaciju memorije 512x16. Na raspolaganju su memorijski čipovi: 256x16 (1 komad), 32x16 (5 komada), 16x16 (7 komada), potreban broj logičkih kola i DEC 3/8. 			(10 poena)

3.	Napisati mikroprogram u simboličkom i mnemoničkom obliku, kojim se realizuje funkcija , pri čemu je:

Početna mikroinstrukcija je na lokaciji 10. 							(15 poena)

IME, PREZIME, BROJ INDEXA: _________________________________________________________

NAPOMENE:

- 1. Ukoliko student radi zadatak na više načina, neophodno je da naznači koji način izrade treba pregledati. U suprotnom, zadatak uopšte neće biti pregledan i biće bodovan sa 0 bodova.

- 2. Pri ocjenjivanju zadataka i pitanja će se bodovati samo njihova potpuna izrada, tj. neće se bodovati rezultati bez postupka kojim se došlo do tih rezultata.

- 3. Postavku zadataka je obavezno predati zajedno sa izradom zadataka po završetku ispita.

- 4. Ispit traje 40 min.

Ispit iz OSNOVA RAČUNARSTVA I 							II grupa

1.	Projektovati organizaciju memorije 512x16 koristeći memorijske čipove 32 x 16 (2 komada), 64 x 16 (1 komad), 128 x 16 (3 komada), dekoder DEC 4/16 i potrebna logička kola.			(5 poena)

2.	Prikazati organizaciju memorije 128x8. Na raspolaganju su memorijski čipovi: 32x8 (2 komada), 8x8 (6 komada), 4x8 (5 komada), potreban broj logičkih kola i DEC 3/8. 				(10 poena)

3.	 Napisati mikroprogram u simboličkom i mnemoničkom obliku, kojim se realizuje sledeća funkcija:  pri čemu je:

Početna mikroinstrukcija nalazi se na lokaciji 10. 						(15 poena)