OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I

Završni ispit, II grupa, 30.12.2014. godine

1. (5b) Otpornost jedne žice je R1=44m na temperaturi 1=200C. Temperaturni koeficijent specifične otpornosti materijala od koga je žica načinjena je =5103/0C. Izračunati otpornost ove žice na temperaturi 2=200C. Zanemariti promjene dimenzija žice pri promjeni temperature.

2. U kolu stalne struje sa slike 1. je E=10V, Ig1=5mA, Ig2=2mA, R1=2k, R2=1k. a) (5b) Izračunati snage svih elemenata kola; b) (5b) Napraviti bilans snaga tj. pokazati da je suma generisanih snaga u kolu jednaka sumi utrošenih snaga.

3. U kolu stalne struje sa slike 2. je R1=R2=200, R3=100, R4=50, R5=150, E1=6V, E2=4V i Ig=30mA. a) (5b) Napisati sistem jednačina po metodi potencijala čvorova za ovo kolo; b) (5b) Izračunati snagu koju razvija idealni strujni generator.

| Slika 1. | Slika 2. |
| --- | --- |

4. Naći Nortonov generator u odnosu na otpornik R4 u kolu sa slike 3. (6b+2b) a zatim iz ekvivalentnog Nortonovog generatora naći i struju kroz taj otpornik (2b.). Poznato je: E=9V, Ig=1.8A, R1=5, R2=25, R3=60, R4=10, R5=20.

5. Za kolo sa slike 4. je poznato: E=130V, Ig1=200mA, Ig2=100mA, R1=50, R2=R3=100, R4=R7=50, R5=R6=75, R8=200. Maksimalne dozvoljene snage otpornika R1, R2 i R3 su P1max=2W, P2max=5W i P3max=4W, respektivno. a) (5b+2b) Naći Teveninov generator u odnosu na gornji dio kola, između tačaka a i b; b) (8b) Odrediti u kom opsegu otpornosti otpornika Rp neće doći do pregorijevanja otpornika R1, R2 i R3. Smatrati da ostali otpornici u kolu, pri tome, neće pregoreti.

| Slika 3. | Slika 4. |
| --- | --- |