OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I

Kolokvijum, treća grupa, 08. 11. 2016. godine

1. (5b) Tri kondenzatora kapacitivnosti C1=1F, C2=2F i C3=4F imaju iste maksimalne dozvoljene napone, Ud=400V. Kolika je maksimalna vrijednost napona koja se smije primijeniti na rednu vezu ova tri kondenzatora, Umax=?

2. (5b) U jednoj tački na razdvojnoj površi dva linearna dielektrika, relativnih permitivnosti r1=2 i r2=10, vektor dielektričnog pomjeraja u prvom dielektriku zaklapa ugao 1=/4 sa normalom, kao na slici. Algebarski intenzitet tog vektora u odnosu na referentni smjer sa slike je D1=100 nC/m2. Na razdvojnoj površini nema slobodnih naelektrisanja. Izračunati algebarski intenzitet vektora jačine električnog polja na razdvojnoj površi, u obje sredine: E1 i E2.

Slika uz zadatak 2.

3. (5b) Metalna kugla se nalazi u linearnom homogenom dielektriku relativne permitivnosti r=4. Ukupno vezano naelektrisanje uz kuglu je Qvezano=3C. Izračunati ukupno slobodno naelektrisanje kugle, Qslobodno.

4. (15b) Dat je pločasti kondenzator sa čvrstim, linearnim, homogenim dielektrikom relativne permitivnosti r=5, debljine d=4mm i dielektrične čvrstoće Ekr=200 kV/cm. Između dielektrika i elektroda postroji vazdušni sloj debljine d0=0.5mm i dielektrične čvrstoće Ekr0=30 kV/cm. Izračunati probojni napon ovog kondenzatora. Ivični efekti se zanemaruju.

Slika uz zadatak 4.

5. (15b) Između elektroda sfernog kondenzatora, poluprečnika spoljašnje elektrode b=100 mm, nalazi se linearan homogen dielektrik električne čvrstoće Ekr=20 MV/m i relativne permitivnosti r=3. Izračunati: a)(8b) poluprečnik unutrašnje elektrode kondenzatora, a, tako da napon između elektroda pri kom dolazi do proboja dielektrika bude najveći; b)(2b) taj najveći napon; c)(5b) elektrostatičku energiju akumulisanu u električnom polju kondenzatora pri tom naponu.