- ZADATAK

U tabelama su date karakteristike 400 i 220 kV vodova EES-a Crne Gore. Izračunati prosječne raspone za svaki dalekovod.

| Redni broj | Dalekovod | Dužina km | Broj stubova | Provodnik |  | Zaštitno uže |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Materijal | Presjek mm2 | Materijal | Presjek mm2 |
| 1. | TS Podgorica 2 - TS Trebinje | 60.474 | 184 | Al/Č | 3x2x490/65 | Alweld | 2x126.1 |
| 2. | TS Podgorica 2 - RP Ribarevine | 84.322 | 260 | Al/Č | 3x2x490/65 | Alweld | 2x126.1 |
| 3. | RP Ribarevine - Kosovo B | 52.133 | 155 | Al/Č | 3x2x490/65 | Alweld | 2x126.1 |
| 4. | RP Ribarevine - TS Pljevlja 2 | 51.950 | 163 | Al/Č | 3x2x490/65 | Alweld | 2x126.1 |

EES Crne Gore - dalekovodi 400 kV

| Redni broj | Dalekovod | Dužina km | Broj stubova | Provodnik |  | Zaštitno uže |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Materijal | Presjek mm2 | Materijal | Presjek mm2 |
| 1. | TS Podgorica 1 - TS Pljevlja 2 | 97.039 | 271 | Al/Č | 3x360/57 | Č | 2x50 |
| 2. | TS Podgorica 1 - HE Perućica | 34.076 | 106 | Al/Č | 3x360/57 | Č | 1x65 |
| 3. | HE Perućia - TS Trebinje | 42.460 | 138 | Al/Č | 3x360/57 | Č | 1x95 |
| 4. | TS Podgorica 1 - Alb. granica | 21.000 | 66 | Al/Č | 3x360/57 | Č | 2x50 |
| 5. | TS Pljevlja 2 - HE Piva | 49.060 | 169 | Al/Č | 3x490/65 | Č | 2x95 |
| 6. | TS Pljevlja 2 - HE Piva | 49.084 | 174 | Al/Č | 3x490/65 | Č | 2x95 |
| 7. | HE Piva - Buk Bijela | 23.037 | 72 | Al/Č | 3x490/65 | Č | 2x95 |
| 8. | TS Mojkovac - T spoj na 206/2 | 2.3 | 10 | Al/Č | 3x490/57 | Č | 2x50 |

EES Crne Gore - dalekovodi 220 kV