|  |  | UNIVERZITET CRNE GORE ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STUDIJSKI PROGRAM: |  |  | ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI |  |  |  |
| PREDMET: |  |  | OSNOVE ANALOGNIH TELEKOMUNIKACIJA |  |  |  |
| FOND ČASOVA: |  |  | 3+1+1 |  |  |  |
| LABORATORIJSKA VJEŽBA BROJ 1 |  |  |  |  |  |  |
| NAZIV: | Spektralna analiza periodičnIH signala |  |  |  |  |  |
| CILJEVI VJEŽBE: - određivanje amplitudskog spektra standardnih periodičnih signala, - upoređenje rezultata sa rezultatima koji su dobijeni računskim putem (auditorne vježbe iz Osnova analognih telekomunikacija), - uticaj promjene periode periodičnog signala na oblik amplitudskog spektra, - uticaj promjene odnosa pozitivnog i negativnog dijela periode periodičnog signala na oblik amplitudskog spektra, - uticaj promjene srednje vrijednosti periodičnog na oblik amplitudskog spektra. |  |  |  |  |  |  |
| POTREBAN PRIBOR: - kalkulator, - lenjir. |  |  |  |  |  |  |
| IME I PREZIME: ________________________________. |  |  |  |  |  |  |
| BROJ INDEKSA: ________. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BROJ POENA: |  |  |
|  |  |  |  | OVJERAVA: |  |  |
|  |  |  |  | DATUM: |  |  |

- APARATURA

Na raspolaganju su sljedeći uređaji i oprema:

  - Analizator spektra 	HP E4411B

  - Osciloskop		Tektronix TDS 220

  - Generator funkcija	MOR WG 810

  - Pomoćna oprema

1. Analizator spektra HP E4411B

2. Osciloskop Tektronix TDS 220

3. Generator funkcija MOR WG 810

- TEORIJSKA OSNOVA LABORATORIJSKE VJEŽBE

Svaka periodična funkcijaf(t)čija je perioda T može se prikazati u obliku kompleksnog Furijevog reda:

f(t)=n=−∞∞Fnejnω0t			(1)

gdje je ω0=2πT, dok je Fn kompleksni Furijeov koeficijent određen relacijom:

Fn=1T0Tf(t)e−jnω0tdt			(2)

Kompleksni Furijeov koeficijent Fn može se prikazati preko svog modula i argumenta na sledeći način:

Fn=Fnejθn				(3)

gdje je Fnamplitudski spektar periodičnog signala f(t), a n je fazni spektar istog signala. Fn je uvijek parna,  dok je n uvijek neparna funkcija učestanosti  bez obzira na oblik periodičnog signala f(t). I amplitudski i fazni spektar su diskretne funkcije učestanosti, tj. postoje samo na multiplima osnovne učestanosti (=n0, n=0,1,2,...).

Relacijom (2) je definisan tzv. dvostrani spektar periodičnog signalaf(t). Isti signal može biti prikazan i u obliku jednostranog spektra:

f(t)=F0+2n=1∞Fncos(nω0t+θn)	(4)

- ZADACI laboratorijske vježbe

1) Analitički odrediti i skicirati amplitudski spektar periodične povorke pravougaonih impulsa čiji je oblik u okviru jedne periode prikazan na Slici 3.1.

Slika 3.1. Periodična povorka pravougaonih impulsa

Izrada:

Praktični dio vježbe:

2) Na izlaz generatora funkcija (Output 50) postaviti BNC (British National Conector) T račvu, a na ulaz analizatora spektra (Input 50) postaviti N konektor. Povezati generator funkcija sa kanalom A osciloskopa i analizatorom spektra 50-omskim koaksijalnim kablovima koji su završeni odgovarajućim BNC konektorima.

3) Generisati periodičnu povorku pravougaonih impulsa generatorom funkcija, koja je identična zadatoj u tački 1). Pri tome isključiti opciju DC (Direct Current) Offset i opciju Duty Cycle. Na analizatoru spektra pomoću menija ''Frequency Channel'' podesiti start frekvenciju na -1MHz, stop frekvenciju na 1 MHz i pomoću menija ''Amplitude Y scale'' odabrati linearnu skalu.

4) Snimiti:

  - Vremenski oblik generisanog signala

  - Amplitudski spektar generisanog signala u opsegu koji je odabran u tački 3) (brojne  vrijednosti koje se dobijaju na analizatoru spektra predstavljaju efektivne vrijednosti pojedinih komponenti).

5) Uporediti snimljene vrijednosti i vrijednosti izračunate u tački 1) za prvih 5 harmonika.

|  | Srednja vrijednost | Amplituda |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I harmonik | II harmonik | III harmonik | IV harmonik | V harmonik |
| Izračunata |  |  |  |  |  |  |
| Izmjerena |  |  |  |  |  |  |

6) Ako se perioda generisanog signala smanji dva puta, ponoviti postupak iz tačke 4).

- Skicirati vremenski oblik generisanog signala.

- Skicirati amplitudski spektar generisanog signala u opsegu koji je odabran u tački 3) (brojne vrijednosti koje se dobijaju na analizatoru spektra predstavljaju efektivne vrijednosti pojedinih komponenti).

7) Aktivirati ''DC Offset'' opciju na generatoru funkcija i komentarisati eventualne promjene na analizatoru spektra.

Komentar:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8) Pomoću ''Duty Cycle'' opcije generatora funkcija mijenjati odnos pozitivnog i negativnog dijela periode signala i posmatrati promjene na spektru. Snimiti spektar kada je:

- Trajanje pozitivnog dijela signala duplo kraće u poređenju sa slučajem iz tačke 3).

- Trajanje pozitivnog dijela signala minimalno moguće.

9) Generatorom funkcija generisati trougaonu povorku impulsa iste periode i amplitude kao u tački 3). Snimiti amplitudski spektar tako generisanog signala u opsegu od -1MHz do 1MHz.

10) Generatorom funkcija generisati sinusni signal iste periode i amplitude kao u tački 2). Snimiti amplitudski spektar tako generisanog signala u opsegu od -1MHz do 1MHz.

- ZaključAK