|  |  | UNIVERZITET CRNE GORE ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STUDIJSKI PROGRAM: |  |  | ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI |  |  |  |
| PREDMET: |  |  | OSNOVE ANALOGNIH TELEKOMUNIKACIJA |  |  |  |
| FOND ČASOVA: |  |  | 3+1+1 |  |  |  |
| LABORATORIJSKA VJEŽBA BROJ 4 |  |  |  |  |  |  |
| NAZIV: | FREKVENCIJSKA MODULACIJA |  |  |  |  |  |
| CILJEVI VJEŽBE: - generisanje frekvencijski modulisanog signala, - određivanje uticaja promjene talasnog oblika modulišućeg signala na oblik FM signala, - detekcija FM signala, - snimanje amplitudskog spektra FM signala, - određivanje širine spektra FM signala, - uticaj promjene amplitude modulišućeg signala i maksimalne devijacije učestanosti u FM modulatoru na širinu spektra FM signala. |  |  |  |  |  |  |
| POTREBAN PRIBOR: - kalkulator, - lenjir. |  |  |  |  |  |  |
| IME I PREZIME: ________________________________. |  |  |  |  |  |  |
| BROJ INDEKSA: ________. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BROJ POENA: |  |  |
|  |  |  |  | OVJERAVA: |  |  |
|  |  |  |  | DATUM: |  |  |

- APARATURA

Na raspolaganju su sljedeći uređaji i oprema:

  - Signal generator	           HP 8647A

  - Osciloskop		           Agilent 54621A

  - Analizator spektra		HP E4411B

  - Generator funkcija		MOR Systems WG 810

  - Kutije kondenzatora i otpornika, dioda

  - Pomoćna oprema

1. Signal generator HP 8647A                             2. Osciloskop Agilent 54621A

3. Analizator spektra HP E4411B               4. Generator funkcija MOR Systems WG 819

- TEORIJSKA OSNOVA LABORATORIJSKE VJEŽBE

Frekvencijska modulacija predstavlja jedan od ugaonih postupaka modulacije u kome je trenutna devijacija frekvencije modulisanog signala direktno proporcionalna modulišućem signalu. FM signal se može matematički opisati relacijom:

uFMt=U0cos2πf0t+2πkfumtdt					(1)

gdje je U0 amplituda nosioca, f0 učestanost nosioca, kf konstanta modulatora, a um(t) modulišući signal čija je maksimalna učestanost u spektru fm. Trenutna devijacija učestanosti FM signala (fi) je po definiciji:

δfi=12πddt2πkfumtdt=kfumt					(2)

Iz relacije (2) se može uočiti da je trenutna devijacija frekvencije FM signala linearno zavisna od modulišućeg signala. Ostali parametri nosioca (amplituda i faza) treba da ostanu nepromijenjeni. Uzimajući u obzir prethodno, izraz za FM signal se može napisati u sledećem obliku:

uFMt=U0cos2πf0t+2πkfUmmtdt=U0cos2πf0t+2πΔf0mtdt		(3)

gdje je Δf0=kfUm maksimalna devijacija učestanosti FM signala. Um je maksimalna vrijednost modulišućeg signala, m(t)1.

Ukoliko je mt=cos2πfmt onda relacija (3) postaje:

uFMt=U0cos2πf0t+2πkfUm2πfmsin2πfmt=U0cos2πf0t+msin2πfmt		(4)

gdje je m=kfUmfm=Δf0fm indeks modulacije FM signala.

Relacija (4) se uz odgovarajuće matematičke transformacije može prikazati u obliku:

uFMt=U0J0mcos2πf0t+U0n=1∞Jnmcos2πf0+2πnfmt+U0n=1∞−1nJnmcos2πf0−2πnfmt	(5)

gdje je  Besselova funkcija prve vrste n-tog reda.

Iz relacije (5) je očigledno da je spektar ovako dobijenog FM signala beskonačan i da se sastoji iz nosioca i parova tzv. bočnih komponenti. Ovakav beskonačan spektar nije moguće prenijeti sistemom veze. Zbog toga se ovaj spektar ograničava i uzimaju se u obzir samo značajne komponente spektra, a to su komponente koje nose više od p% snage nosioca (najčešće se uzima p=1).

Iz relacije (5) se takođe može vidjeti da broj značajnih komponenti u spektru FM signala zavisi, kako od maksimalne učestanosti u spektru modulišućeg signala, tako i od maksimalne devijacije učestanosti u FM modulatoru.

FM signal koji pored nosioca sadrži samo jedan par bočnih komponenti naziva se uskopojasni FM signal.

Demodulaciju FM signala u principu je moguće izvršiti na više načina:

- tradicionalnim diskriminatorom koji se realizuje na bazi oscilatornih kola,

- detektorom sa sinfaznom petljom,

- detektorom presjeka sa nulom.

U principu proces diskriminacije se obavlja u dva koraka. Prvi korak je konverzija FM signala u KAM signal (diferenciranjem FM signala), dok je drugi korak demodulacija KAM signala detektorom anvelope.

- ZADACI laboratorijske vježbe

1) Test signal um(t)=Umcos2fmt, frekvencijski moduliše nosilac U0cos2f0t.

a)	Ako je  fm=50kHz, f0=500kHz, a maksimalna devijacija učestanosti u FM modulatoru 50kHz, odrediti i skicirati značajni dio spektra FM signala (smatrati p=1).

b)	Ako se maksimalna devijacija učestanosti FM signala smanji pet puta, a maksimalna učestanost modulišućeg signala ostane nepromijenjena skicirati spektar FM signala.

c)	Ako maksimalna devijacija učestanosti FM signala ostane ista kao u 1a), a maksimalna učestanost modulišućeg signala je 92,5kHz skicirati spektar FM signala.

Komentar:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Praktični dio vježbe:

2) Generisati periodičnu povorku pravougaonih impulsa periode 1 ms. Postaviti BNC T račvu na 50 izlaz generatora funkcija (Output) i povezati ga 50 koaksijalnim kablom na oba kraja završenim BNC konektorima na kanal A osciloskopa sa jedne strane i istovremeno sa NF ulazom signal generatora (Mod input/output) sa druge strane. Izabrati eksterni modulišući signal za signal generator, tj. opciju EXT AC. Parametre signal generatora podesiti tako da je učestanost nosioca 250kHz, maksimalna devijacija učestanosti 100kHz i nivo izlaznog signala 10dBm. Na RF izlaz signal generatora postaviti N konektor sa prelazom na BNC i 50 koaksijalnim kablom završenim BNC konektorima izvršiti povezivanje na kanal B osciloskopa. Snimiti na istom dijagramu vremenski oblik modulišućeg i modulisanog signala.

3) Izvršiti povezivanje prema slici 3.1.

Slika 3.1

4) Na ulaz kola sa slike 3.1 povezati RF izlaz signal generatora. Podesiti C1=1000pF, R1=470 C2=33nF, R2=680. Snimiti vremenske oblike modulišućeg i signala na izlazu detektora, ako je modulišući signal pravougaona povorka impulsa, trougaona povorka impulsa i sinusni ton, respektivno.

5) Generisati sinusni modulišući signal učestanosti 50kHz generatorom funkcija. Parametre signal generatora podesiti tako da je učestanost nosioca 500kHz, maksimalna devijacija učestanosti 50kHz i nivo izlaznog signala 10dBm. RF izlaz signal generatora povezati 50 koaksijalnim kablom na ulaz analizatora spektra na koji je prethodno posatavljen N konektor. Na analizatoru spektra pomoću menija ''Frequency Channel'' podesiti start frekvenciju na 300kHz, stop frekvenciju na 700kHz i pomoću menija ''Amplitude Y scale'' odabrati linearnu skalu.

- Snimiti amplitudski spektar tako dobijenog FM signala i uporediti ga sa rezultatom iz tačke 1a).

- Ako se maksimalna devijacija učestanosti FM signala smanji pet puta, a maksimalna učestanost modulišućeg signala ostane nepromijenjena, skicirati spektar FM signala i uporediti sa rezultatom iz tačke 1b).

- Ako maksimalna devijacija učestanosti FM signala ostane ista kao pod 5a), a maksimalna učestanost modulišućeg signala je 92,5kHz, skicirati spektar FM signala i uporediti sa rezultatom iz tačke 1c).

Komentar:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

- zaključAK