OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I

Kolokvijum, druga grupa, 08. 11. 2016. godine

1. (8b) Nit u obliku kružnog luka, poluprečnika a, ravnomjerno je naelektrisana podužnom gustinom naelektrisanja  i nalazi se u vazduhu. a)(4b) Izračunati potencijal tačke O (koordinatni početak) za slučaj =/3. Referentna tačka za potencijal je u beskonačnosti; b)(4b) Izračunati vektor jačine električnog polja u istoj tački za slučaj =/100.

Slika uz zadatak 1.

2. (5b) Tri kondenzatora kapacitivnosti C1=1F, C2=2F i C3=4F imaju maksimalne dozvoljene napone, Ud1=50V, Ud2=20V i Ud3=30V. Kolika je maksimalna vrijednost napona koja se smije primijeniti na rednu vezu ova tri kondenzatora, Umax=?

3. (5b) Metalna kugla se nalazi u linearnom homogenom dielektriku relativne permitivnosti r=4. Ukupno vezano naelektrisanje uz kuglu je Qvezano=3C. Izračunati ukupno slobodno naelektrisanje kugle, Qslobodno.

4. (13b) Dat je pločasti kondenzator sa čvrstim, linearnim, homogenim dielektrikom relativne permitivnosti r=5, debljine d=4mm i dielektrične čvrstoće Ekr=200 kV/cm. Između dielektrika i elektroda postroji vazdušni sloj debljine d0=0.5mm i dielektrične čvrstoće Ekr0=30 kV/cm. Izračunati probojni napon ovog kondenzatora. Ivični efekti se zanemaruju.

5. (14b) Koaksijalni kabl sa dielektričnim podmetačem je priključen na izvor stalnog napona Uab=300V. Poznato je: a=4mm, b=8mm, l=20m, =450 i r=4. Izračunati: a)(10b) kapacitivnost kabla; b)(4b) elektrostatičku energiju sistema. Ivični efekti se zanemaruju.

| Slika uz zadatak 4. | Slika uz zadatak 5. |
| --- | --- |