OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I

Kolokvijum, prva grupa, 03.11.2015. godine

1. (5 bodova) Poprečni presjek vazdušnog pločastog kondenzatora prikazan je slikom. Elektrostatička energija kondenzatora je We=6nJ. Intenzitet rezultantne elektrostatičke sile kojom donja elektroda djeluje na gornju je F=2N. Zanemarujući ivične efekte, izračunati rastojanje između elektroda, d.

Slika uz zadatak 1.

2. (5 bodova) Metalna kugla se nalazi u linearnom homogenom dielektriku relativne permitivnosti r=4. Ukupno površinsko vezano naelektrisanje uz kuglu je Qvezano=3C. Izračunati ukupno slobodno naelektrisanje kugle, Qslobodno.

3. (5 bodova) Lopta od homogenog dielektrika, poluprečnika a i relativne permitivnosti r, ravnomjerno je naelektrisana po svojoj zapremini ukupnim naelektrisanjem Q. Lopta se nalazi u vakumu. Odrediti potencijal centra lopte u odnosu na referentnu tačku u beskonačnosti.

4. (15 bodova) Poluprečnici provodnika koaksijalnog kabla su a=10mm i b=20mm, a dielektrik je linearan i nehomogen, relativne permitivnosti r=2(b/r)2, a<r<b, gdje je r rastojanje od centra kabla. Kritično električno polje je isto za sve tačke dielektrika, Ekr=10 MV/m. Izračunati: a) podužnu kapacitivnost kabla; b) maksimalni napon na koji se kabl može priključiti a da ne dođe do proboja dielektrika.

5. (15 bodova) Sferni kondenzator poluprečnika unutrašnje elektrode a i poluprečnika spoljašnje elektrode b, potpuno je ispunjen tečnim homogenim dielektrikom relativne permitivnosti r. Kondenzator je opterećen naelektrisanjem q pa odvojen od izvora. Nakon što kroz rupicu na spoljašnjoj elektrodi iscuri polovina tečnog dielektrika, odrediti priraštaj kapacitivnosti kondenzatora, C=CposleCprije. Smatrati da se pri isticanju tečnog dielektrika opterećenost kondenzatora ne mijenja.

Slika uz zadatak 5.