OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I

Kolokvijum, treća grupa, 03.11.2015. godine

1. (5 bodova) Metalna lopta poluprečnika a je do svoje polovine potopljena u tečni dielektrik relativne permitivnosti r, kao na slici. Iznad tečnog dielektrika je vazduh. Potencijal lopte prema referentnoj tački u beskonačnosti je . Odrediti elektrostatičku energiju ovog sistema.

Slika uz zadatak 1.

2. (5 bodova) Dvije veoma duge paralelne niti su homogeno naelektrisane naelektrisanjima podužnih gustina 1 i 2 i nalaze se u vakumu. Poprečni presjek ovog sistema je prikazan slikom, gdje je a=10/ cm. Poznat je vektor jačine električnog polja u tački M(a,a), E=(ix+iy) V/cm. Izračunati brojnu vrijednost podužnih gustina naelektrisanja 1 i 2.

3. (5 bodova) Elektrode pločastog vakumskog kondenzatora, poprečnog presjeka prikazanog slikom, priključene su na izvor stalnog napona UAD=10V. Potom je između elektroda ubačena dielektrična ploča relativne permitivnosti r=2 i debljine d. Izračunati napon između tačaka: a) B i A, odnosno b) B i C, po ubacivanju ploče.

| Slika uz zadatak 2. | Slika uz zadatak 3. |
| --- | --- |

4. (15 bodova) Poluprečnici provodnika koaksijalnog kabla su a=10mm i b=20mm, a dielektrik je linearan i nehomogen, relativne permitivnosti r=2(b/r)2, a<r<b, gdje je r rastojanje od centra kabla. Kritično električno polje je isto za sve tačke dielektrika, Ekr=10 MV/m. Izračunati: a) podužnu kapacitivnost kabla; b) maksimalni napon na koji se kabl može priključiti a da ne dođe do proboja dielektrika.

5. (15 bodova) Vazdušni koaksijalni kondenzator prikazan slikom, poluprečnika elektroda a=30mm i b=100mm, ima podmetač od čvrstog dielektrika ispod unutrašnje elektrode. Centralni ugao podmetača je =/2 a njegova relativna permitivnost je r=3. Kritično električno polje za vazduh je Ekr0=3MV/m a za dielektrik Ekr=50MV/m. Izračunati: a) podužnu kapacitivnost kondenzatora; b) maksimalni napon kondenzatora pod uslovom da ne dođe do proboja; c) podužnu gustinu električne energije kondenzatora pri maksimalnom naponu.

Slika uz zadatak 5.