OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I

Kolokvijum, prva grupa, 08. 11. 2016. godine

1. (8b) Nit u obliku kružnog luka, poluprečnika a, ravnomjerno je naelektrisana podužnom gustinom naelektrisanja  i nalazi se u vazduhu. a)(4b) Izračunati potencijal tačke O (koordinatni početak) za slučaj =/2. Referentna tačka za potencijal je u beskonačnosti; b)(4b) Izračunati vektor jačine električnog polja u istoj tački za slučaj =/200.

2. (5b) Tri kondenzatora kapacitivnosti C1=1F, C2=2F i C3=3F imaju iste maksimalne dozvoljene napone, Ud=900V. Kolika je maksimalna vrijednost napona koja se smije primijeniti na rednu vezu ova tri kondenzatora, Umax=?

3. (6b) Vektor jačine električnog polja E1=100 V/cm iz dielektrika r1=1.2 upada pod uglom 1=300 na granicu sa dielektrikom r2=2.5 a zatim ulazi u dielektrik r3=5. Odrediti: a)(3b) ugao 3; b)(3b) intenzitet vektora električnog polja u drugoj sredini, E2.

| Slika uz zadatak 1. | Slika uz zadatak 3. |
| --- | --- |

4. (12b) U zamišljenoj lopti poluprečnika a, u vakuumu, raspodijeljeno je zapreminsko naelektrisanje čija se gustina mijenja u funkciji rastojanja od centra lopte, (r)=0(r/a)2 gdje je 0 konstanta a r je rastojanje od centra lopte. a)(6b) Odrediti električno polje u svim djelovima prostora; b)(6b) Odrediti potencijal centra lopte u odnosu na referentnu tačku u beskonačnosti.

5. (14b) Koaksijalni kabl sa dielektričnim podmetačem je priključen na izvor stalnog napona Uab=200V. Poznato je: a=5mm, b=10mm, l=20m, =300 i r=4. Izračunati: a)(5b) kapacitivnost kabla; b)(4b) elektrostatičku energiju sistema; c)(5b) vezano naelektrisanje uz unutrašnju elektrodu Qvezano. Ivični efekti se zanemaruju.

Slika uz zadatak 5.