1.	a) (2b) Izraz za električnu snagu (Poznato: vrijednost napona U na krajevima otpornika  i struja kroz otpornik I).

b) (2b)Zaokružiti  tačno:	 A.   A=W⋅V		B.   A=WV			C.   A=VW

2.	a) (2b) Odrediti vektor jačine električnog polja tačkastog naelektrisanja Q1=−4 nC, u tački  X koja se nalazi na rastojanju rX=200cmod naelektrisanja. Naelektrisanje se nalazi u vazduhu. (E=kQr2, k≈k0=9 ⋅109 N m2C2)

b) (2b) Kolika je vrijednost jačine električnog polja na 2 puta manjem rastojanju ?

A

+

+

B

3. Za kolo na slici: Poznato je: C1=2m F, C2=1m F, C3=1m F  i UAB=100 V. Odrediti:  a) (2b) ekvivalentnu kapacitivnost između tačaka A i B (CAB=?) i

c) (2b) pokazivanje voltmetra (UV=?).

A

B

ε1 ,

R2

R1

ε2 ,

4.  Za prosto kolo kao na slici: Poznato je:ε1=6 V, ε2=3 V, R1=2Ω i R2=1Ω .

Odrediti: a) (2b) struju u kolu  (I=?)

b) (2b) napon  UAB=?.



r

R1

2

R2

1

A

+

R3

A

B

5. Za kolo na slici  poznato je:  r≈0, R1=1Ω, R2=5Ω, R3=1,25Ω i pokazivanje ampermetra IA=1A.

Odrediti: a) (1b) ekvivalentnu otpornost (RAB=?),

b) (1,5b) struje kroz otpornike (I1=?, I2=?, I3=?)

c) (1,5b) vrijednost elektromotorne sile izvora  (ε=?).