PROJEKTNI ZADATAK

Za izradu projekta elektroenergetskih instalacija i instalacija zaštite od atmosferskog pražnjenja za jednu usamljenu stambenu zgradu tipa ________u gradu E, koji treba da izradi  kandidat:

IME I PREZIME:		                  		 		BROJ INDEKSA:

Stambena zgrada koja je predmet ovog projekta sastoji se od prizemlja i sprata, čija se građevinska osnova daje u prilogu. Krov zgrade je na dvije vode (sa šljemenom paralelnim dužim ivicama osnove objekta) i pokriven je crijepom. Po dužim ivicama osnove krova i duž vertikalnih ivica zgrade postavljeni su oluci. Osnova zgrade je pravougaonik, dimenzija a x b (m).Visina svake etaže zgrade je 3.2m. Po prostorijama se nalaze sledeći prijemnici električne energije:

- u kuhinji: protočni električni bojler, snage 3000W, 230V; električni štednjak, snage 7000W, 3x400/230V; frižider i zamrzivač, svaki snage 250W, 230V, i razni drugi prenosni prijemnici najveće snage 1000W, za koje treba predvideti dva jednofazna utikačka mesta;

- u kupatilu: akumulacioni bojler, snage 3000W, 230V; mašina za pranje veša, snage 2800W, 230V; infracrvena električna grejalica, snage 1000W, 230V; električni aparat za brijanje, čiji priključak treba izvesti galvanskim izolovanjem;

- u trpezariji i sobama: prenosni prijemnici električne energije, najveće snage 1000W, 230V, za koje treba predvideti jednofazna utikačka mesta, i to: u sobama do 20m2  tri, a u sobama preko 20m2  četiri;

- u najvećoj sobi: TA peć, snage 4000W, 3 x 400/230V;

- u svim prostorijama: izvori svjetlosti, čiju snagu za kuhinju, dnevnu sobu i jednu spavaću sobu odrediti fotometrijskim proračunom (h=2.8m), a u ostalim prostorijama, prema veličini prostorije, usvojiti izvore svjetlosti. Rasvjetu projektovati sa štednim izvorima svjetlosti- fluokompaktnim sijalicama.

- u hodniku svake etaže nalaze se po dva tastera i dvije svetiljke

Projektovati:

1. Električnu razvodnu instalaciju u stanu za potrebe napajanja navedenih prijemnika električne energije. Ovu instalaciju projektovati sa provodnicima tipa PP ili PP/R (odgovarajućih presjeka i položenih na zid ispod maltera), i pomoću odgovarajućih prekidača i utikačkih kutija za ugradnju. Projektom obuhvatiti i orman (tablu) razvodnog mjesta u stanu, za koje dati jednopolnu šemu i konstrukcionu skicu sa dimenzijama.

2. Električnu razvodnu instalaciju od PM (prolaznog kablovskog ormarića sa osiguračima tipa NVO) do MRM (mjerno mjesto) i od MRM do RT u stanu.

3. Instalaciju zaštite od indirektnog dodira .

4. Instalaciju zaštite od atmosferskog pražnjenja u vidu Faradejevog kaveza.

5. Telefonsku instalaciju.

Predmetni nastavnik

u Podgorici,    ___________________

Projekat treba da sadrži sljedeće djelove:

1. NASLOVNU STRANU (na listu formata A4), na kojoj treba da se napiše: u gornjem dijelu Elektrotehnički fakultet u Podgorici, u sredini – Projekat električnih instalacija, a u donjem desnom uglu – ime, prezime, registarski broj kandidata i odsjek Fakulteta.

2. SADRŽAJ PROJEKTA, koji dolazi odmah iza naslovne strane, prikazujući delove

projekta, i to:

I – PROJEKTNI ZADATAK 					            	St…-…

II – TEHNIČKI OPIS SA PRORAČUNIMA		             		St…-…

III – SPECIFIKACIJU MATERIJALA 					St…-…

IV – CRTEŽE 								St…-…

3. PROJEKTNI ZADATAK

4. TEHNIČKI OPIS, u kome se usvojeno tehničko rešenje opisuje sa svim potrebnim detaljima i daju svi proračuni potrebni za usvajanje pojedinih električnih komponenti (na primer, fotometrijski proračun za određivanje broja i snage izvora svetlosti u dnevnoj sobi, proračun jednovremeno maksimalnih snaga (struja) za stan i MRM –a objekta (na osnovu kojih se određuju presjeci provodnika i veličine osigurača razvoda), proračun otpornosti uzemljenja uzemljivača, itd.).

5. SPECIFIKACIJU MATERIJALA, koja obuhvata sav predviđeni materijal za izradu instalacije, po vrsti i količini.

6. CRTEŽE, kojima treba prikazati:

- električnu razvodnu instalaciju u stanu, ucrtanu pomoću odgovarajućih simbola na osnovi stana, pri čemu se pored simbola svakog prijemnika upisuju snaga prijemnika i broj strujnog kola kome pripada;

- jednopolnu električnu šemu RT, odnosno strujna kola koja sa njega polaze, sa upisanim snagama po strujnim kolima i njihovom raspodelom po fazama (koja se daje u vidu tablice), presjekom i tipom provodnika i veličinom osigurača po strujnom kolu, instalisanom i jednovremeno maksimalnom snagom stana, kao i rešenjem zaštite od indirektnog dodira;

- vertikalni presjek i mere RT sa prikazanim rasporedom upotrebljenih električnih komponenti;

- jednopolnu električnu šemu razvodnih instalacija od PM preko MRM do RM, sa upisanim: presjecima i tipom upotrebljenih provodnika, jednovremeno maksimalnim snagama u djelovima ovog razvoda, veličinom osigurača i izračunatim padovima napona;

- gromobransku zaštitnu instalaciju za objekat, ucrtanu pomoću odgovarajućih simbola na osnovi krova i okolnog zemljišta.

Crteži se mogu raditi svaki na posebnom listu A4 formata ili logično grupisani na listovima A3 formata (na primer, osnova stana i hodnika sa ucrtanom električnom razvodnom instalacijom i jednopolna šema RM). Crteži se mogu raditi kako na pausu, tako i na standardnim bijelim listovima papira, tušem, odnosno običnom olovkom. Mogu se raditi i na računaru. Svaki crtež mora da je uokviren okvirom koji je 20mm od lijeve ivice i po 5mm od ostale tri. Tekstualni deo projekta može biti otkucan ili ispisan rukom, čitko i uredno, na bijeloj hartiji, na kojoj prethodno treba izraditi okvir kao i za crteže. Delove projekta treba povezati mašinom za spajanje, i to tako da prvi list bude naslovna strana, a poslednji – prazan list. Projekti povezani na drugi način neće se primati.

Projekat se mora uraditi samostalno (vrši se usmena odbrana projekta), a ocenjuje se po svom sadržaju (tačnosti proračuna i pravilnosti izbora električnih komponenti) i izgledu (koji pokazuje tehničku osposobljenost kandidata). Zbog toga treba težiti da oba uslova budu ispunjena.