- Izračunati amplitudu naizmjenične struje kroz namotaj Imax i dužinu stalnog magneta lm kako bi se u vazdušnom procjepu magnetska indukcija mijenjala po zakonu B0(t)=B1+B2cos(t), gdje je B1=0.5T, B2=0.25T. Sastavni dio magnetskog kola je NdFeB stalni magnet (Br=0.4πT, Hc=103 kA/m). Magnetsko kolo je beskonačno velike magnetske permeabilnosti a rasipni fluksevi se mogu zanemariti. Površina poprečnog presjeka stalnog magneta i vazdušnog procjepa je jednaka. Brojni podaci: l0=4 mm, N=250 navojaka, Sm=S=500mm2.

|  | Bm Hm |
| --- | --- |

Rešenje: ℓm=2.64mm. Imax=5.289A,  I=3.75A

- Slika 2 prikazuje prigušnicu - namotaj na torusnom jezgru. Poznato je sledeće: srednji prečnik torusa, Dsr=0.4m, površina poprečnog presjeka S=10cm2, N=1200 navojaka, relativna magnetska permeabilnost jezgra r=1/300. Aktivna otpornost namotaja se može zanemariti. Ako se namotaj priključi na izvor naizmjeničnog napona maksimalne vrijednosti U=310V, učestanosti f=50Hz, izračunati: a) magnetski fluks; b) indukciju u jezgru; c) induktivnost namotaja; d) efektivnu vrijednost struje kroz namotaj.

Slika 2.

Rešenje:

; ; ;

- Na obodu rotora se nalazi namotaj prikazan na slici 3.a. Koliki će biti napon između krajeva namotaja b-a u posmatranom trenutku ako se obod rotora kreće brzinom v=25m/s, dužina provodnika u polju je ℓ=60cm, a polje je po obodu raspoređeno prema slici 3.b? Nacrtati vremensku promjenu napona. Kolika sila će djelovati na obod rotora i u kom smjeru ako u posmatranom trenutku od a ka b teče struja I=50A?

x +B v b a

-0.8T x B(T) 0.8T Slika 3.a.

Slika 3.b.

Rešenje: 72V,144 N (ulijevo)

- Elektromotor momenta inercije J=0.3kgm2 opterećen je na osovini konstantnim momentom opterećenja M=95Nm i rotira brzinom od 1400 obr/min. Motor iz mreže uzima snagu od 15.4kW. Koliki je stepen iskorišćenja motora u ovom radnom režimu i koliki su ukupni gubici u njemu?

Rešenje:

η=90.4%, Pgubitaka=1.47kW

- Rotor razvija obrtni momenat od 160 Nm a vrti se brzinom od 1450 obr/min. Koliku snagu razvija rotor?

Rešenje:

P=24.3kW.

- Indukcija pod polom 8-polne mašine prečnika 400mm, dužine provodnika 200mm vrti brzinom se od 900obr/min je data na slici 6. Na rotoru se nalazi dijametralni namotaj sa 10 redno vezanih navojaka. Nacrtati vremensku promjenu napona u namotaju. Koliko iznosi polni korak?

1T x B τ

Slika 6.

Rešenje:

(1/120)s 75.5V t u τ

Slika R.6.