Zadaci za samostalni rad

Sinhroni generator

Trofazni sinhroni genrerator sa cilindirčnim rotorom daje mreži snagu od 850 kW, pri naponu 6.3 kV i  struji optrećenja od 120 A. Omski otpor armature je Ra=3.5Ω, a induktivni otpor usled rasipanja Xσ=8.2Ω, dok elektrormotorna sila u armaturi indukovana fluksom armature iznosi Ea=3.8 kV.

a) Nacrtati vektorski dijagram elektromotornih sila generatora.

b) Na osnovu nacrtanog vektorskog dijagrama odrediti elektromotornu silu pri opterećenju i u praznom hodu.

Transformator

O jednofaznom transformatoru snage 2200 VA, 220/110 V/V poznati su sledeći parametri ekvivalentne šeme: R1=0.2 ; X1=1.8 ; R2=0.1 ; X2=1; X=220  (parametar X je izmjeren sa visokonaponske strane).

a) Svesti parametre na niskonaponsku stranu i nacrtati odgovarajuću ekvivalentnu šemu.

b) Odrediti napon koji treba priključiti na visokonaponsku stranu da bi se zadovoljili zahtjevi potrošača priključenog na niskonaponskoj strani: S=2200 VA, U2=110 V, cos=1.