OPREMA MOSTA

LEŽIŠTA

Ležište je konstruktivni element koji omogućava prenos izabranih sila sa gornje (rasponske konstrukcije) na donju konstrukciju (stubove i temelje mosta).

Uloga ležišta

- Prenos opterećenja (horizontalnih i vertikalnih sila) sa rasponske konstrukcije na srednje i krajnje stubove.

- Omogućavaju ili spriječavaju pomjeranja i zaokretanja rasponskog sklopa CILJ: raspodjela naprezanja , deformacija i pomjeranja

- Ležišta koja preuzimaju vertikalne sile uobičajeno omogućavaju zaokretanje konstrukcije u jednom smjeru (ili svim smjerovima)

Izbor ležišta

- Statičkog sistema mosta

- Ukupne dužine mosta, broja i veličine raspona

- Statički parametri (sile koje djeluju na ležišta, potrebna pomjeranja...)

- Konstruktivni parametri (materijal gornje kostrukcije, tehnologija građenja, kvalitet nosivog tla i načina temeljenja,slijeganja,visine stubova)

- Opšti parametri (ugrađivanje, održavanje i zamjena ležišta, ekonomičnost)

- Nosivost, pokretljivost, dimenzije ležišta

Tipovi ležišta

Raspored ležišta

Tipovi ležišta u savremenoj praksi

Teoretski se sile prenose preko kontaktnih tačaka, linija ili površina. U prva dva slučaja prenos sile obavlja se preko čeličnih dijelova koji mogu primiti velike napone, dok se u trećem slučaju za prenos sile mogu upotrijebiti elastomjeri.

Rotaciju ležišta omogućava pomjeranje ploče po kugli (u svim smjerovima) ili valjku (u jednom smjeru), odnosno klizanje između kuglasto oblikovanim čeličnim izbočenjem i udubljenim dijelom ležišta, a kod neoprenskih ležišta deformacijom elastomernog dijela.

Pomjeranja u ležištu ostvaruju se pomoću elastične deformacije elastomernog dijela (za mala pomjeranja) ili sa međusobnim klizanjem dva elementa ležišta.

Betonski zglob

Kada je potrebno omogućiti zaokretanja  masivnog sklopa uz spriječena pomjeranja treba razmotriti mogućnost formiranja betonskog zgloba

Elastomerna ležišta

- Jednostavne konstrukcije, često se primjenjuju na manjim mostovima

- Sastoje se od elastomernog bloka sa tankim čeličnim vulkaniziranim pločama

- Pod vertikalnim silama elastomer se deformiše ali su deformacije ograničene čelikom

Dimezije elastomjernih ležišta i nosivost

Elastično-pokretno u jednom smjeru 				Nepokretno

Lončasta ležišta

- Na mjestima većih reakcija

- Sastoji se od čelične posude u kojoj je elastomerni disk i poklopca

- Nosivost sile od min 1000 kN i max 26 000kN (standardni)