PRELAZNI UREĐAJI -DILATACIONI UREĐAJI

- Pomjeranje rasponske konstrukcije uzrokuju promjenu dilatacije između rasponske konstrukcije i krajnjeg stuba

- Na tim mjestima ugrađuju se dilatacioni uređaji koji trebaju da omoguće ta pomjeranja bez otpora (teorijski), bez narušavanja udobnosti saobraćaja.

- Prelaz preko tih naprava treba da bude miran i tih bez udara o konstrukciju.

- Preporuka : vodonepropusni dilatacioni uređaji koji sprečavaju prolaz vode prema donjem stroju.

- Konstrukcija prelaznog uređaja treba da zadovolji sljedeće zahtjeve:

  - Kapacitet ostvarivanja pomjeranja

  - Nosivost s obzirom na statička i dinamička djelovanja

  - Vodonepropusnost

  - Omogućiti prelaz bez buke

  - Saobraćajna sigurnost

  - Nosivost elemenata dilatacije obezbijeđuje granično stanje nosivosti, sva granična stanja upotrebe i otpornost na zamor za čitavo vrijeme trajanja

  - Otpornost na koroziju u vrijeme upotrebe srestava za topljenje (u zimskom periodu), u normalnim uslovima upotrebe te otporne na habanje zbog uticaja pijeska sa kolovoza i točkova vozila

  - Omogućiti jednostavnu kontrolu, održavanja, popravljanja i zamjene

  - Dugi vijek trajanja (u zavisnosti od tipa dilatacije, najmanje toliko kao asfaltni kolovoz uz dilataciju)

  - Prihvatljivost u pogledu cijene uz garantovanje odgovarajućeg kvaliteta.

Podjela prelaznih uređaja na tipove

Podjela se vrši prema veličini pomjeranja koje treba omogućiti. U principu svi tipovi d.u. trebaju da budu u stanju da prime horizontalna pomjeranja (y pravac) do 5mm i vertikalna (z pravac) od najmanje 1 do 5 mm.

- Dilatacije za mala pomjeranja

- Asfaltna ili elastomernobitumenska dilatacija

- Gumena dilatacija : (sa betonskim sidrenjem, sa sidrenjem vijcima i sa sidrenjem u polimerizovani asfaltbeton)

- Dilatacije za srednja pomjeranja (do 150 mm). Dva su osnovna tipa mehanički i elastični

- Dilatacioni uređaji za velika pomjeranja

  - (veličina pomjeranja definisana brojem međuletvi : jedna međuletva ima kapacitet pomjeranja 60 mm). Osim uređaja sa međuletvama koriste se i uređaji sa armiranom gumom kao i prstenasta prelaznica koja je po konstrukciji jednostavnija ali nije vodonepropusna. Uređaji su dati na slici dolje redom kojim su pomenuti.

Lamelna dilataciona spojnica

Dilataciona spojnica sa armiranim gumenim pločama

Češljasta dilataciona spojnica

Osnovni kriteriji na osnovu kojih se određuje vrsta (tip) dilatacije su:

- veličina i smjer pomjeranja,

- vrsta konstrukcije (materijal i statički sistem),

- kategorija ceste,

- kvalitet,

- način odvodnjavanja,

- cijena.