AMPLITUDSKE MODULACIJE

- Na slici 1 je prikazana blok šema uređaja koji omogućava istovremeni prenos dva telegrafska signala u1(t) i u2(t). Neka oba signala imaju isti vremenski oblik kao periodični signal um(t) prikazan na slici 2. Učestanosti f1 i f2 nosilaca u01(t)=U0cosω1t i u02(t)=U0cosω2t tako su izabrane da je f2=f1+120Hz.

Za dobar prenos telegrafskog signala jednim kanalom dovoljno je prenijeti komponente iz opsega širine 80Hz oko učestanosti nosioca. Da bi se to postiglo, filtar propusnik opsega u prvom kanalu ima karakteristiku slabljenja kao na slici 3. Karakteristika slabljenja filtra u drugom kanalu ima isti oblik, samo je pomjerena za 120Hz naviše.

Zbog konačnog slabljenja filtra u nepropusnom opsegu signal u(t) sadrži i neželjene produkte modulacije, od kojih neki iz jednog kanala padaju u propusni opseg drugog kanala. Ako se zahtijeva da logaritamski odnos ukupne srednje snage signala i srednje snage parazitnih komponenti u jednom kanalu iznosi 40dB, izračunati koliko mora da iznosi slabljenje filtra (a[dB]) u nepropusnom opsegu?

Slika 1                                                              Slika 2

Slika 3

- Na ulaz predajnika AM-1BO signala dovodi se govorni signal čiji spektar zauzima opseg učestanosti od 300 Hz do 3400 Hz. Spektar modulisanog signala na izlazu predajnika treba da zauzima opseg od 480,3 kHz do 483,4 kHz. Pri tome se zahtijeva da amplituda svake komponente u spektru potisnutog bočnog opsega bude za 60dB manja od odgovorajuće komponente iz korisnog bočnog opsega. Za dobijanje AM-1BO signala stoje na raspolaganju produktni modulatori i filtri propusnici opsega učestanosti, čije karakteristike slabljenja imaju oblik kao na slici 4.

a) Pokazati da se pomoću produktnog modulatora i jednog filtra ne mogu ispuniti postavljeni zahtjevi.

b) Pokazati da se postavljeni zahtjevi mogu ostvariti dvostrukom modulacijom pomoću dva produktna modulatora koji se napajaju nosiocima različitih učestanosti i na čijim izlazima se nalaze odgovarajući filtri.

c) Nacrtati blok šemu predajnika i označiti vrijednosti učestanosti nosioca, kao i granične učestanosti filtra.

Slika 4

- Na slici 5 je prikazana blok šema uređaja za dobijanje AM-1BO signala. Svi sklopovi u šemi su idealni. Spektar signala u(t) ograničen je i nalazi se u opsegu od fN=0,3 kHz do fV=3,4 kHz.

a) Nacrtati spektar signala na izlazu iz svih sklopova u šemi,

b) Izračunati minimalnu vrijednost učestanosti f0,

c) Koliko iznosi granična učestanost filtra propusnika visokih učestanosti kada f0 ima vrijednost određenu pod b),

d) Spektar signala na izlazu se nalazi u opsegu učestanosti od 12,3 kHz do 15,4 kHz. Izračunati vrijednost učestanosti f1, ako je signal na izlazu iz gornjeg bočnog opsega, odnosno signal iz donjeg bočnog opsega, a f0 ima vrijednost određenu pod b).

Slika 5

- Signali um(t)=Umcosωmt i u0(t)=U0cosω0t predstavljaju modulišući signal i nosilac. Njihove amplitude imaju vrijednosti Um=2V i U0=5V, a učestanosti fm=1kHz i f0=1MHz. Oba signala se dovode na ulaz nelinearnog pojačavača, kako je to prikazano na slici 6. Između struje na izlazu pojačavača i(t) i napona na njegovom ulazu, postoji relacija:

i(t) = a1u(t) + a2u2(t),

u kojoj je a1 = 2mA/V i a2 = 0,1mA/V2.

a) Izračunati učestanosti svih prostoperiodičnih komponenti struje i(t),

b) Pronaći stepen modulacije i nacrtati približno vremenski oblik onog dijela struje i(t), koji predstavlja amplitudski modulisan signal.

Slika 6

- Na slici 7 prikazana je blok šema predajnika za prenos dva nezavisna signala u1(t) i u2(t) modulisan nosiocem. Spektar signala u1(t) nalazi se u opsegu učestanosti od 0 do fm1, a spektar signala u2(t) zauzima opseg učestanosti od 0 do fm2, pri čemu je fm2=3fm1.

a) Odrediti izraz za signal ui(t), kao i postupak modulacije. Koliki je potrebni propusni opseg sistema za prenos u ovom slučaju?

b) Ponoviti analizu iz tačke a) za predajnik sa slike 8.

c) Nacrtati blok šeme prijemnika za odgovarajuće predajnike.

Slika 7 					     Slika 8

- Od signala iz 12 telefonskih kanala obrazuje se multipleksni signal na principu frekvencijske raspodjele kanala. Blok šema uređaja u kome se obrazuje multipleksni signal prikazana je na slici 9. Svi produktni modulatori i filtri su idealni. Potrebno je da na izlazu uređaja kanali budu smješteni u opsegu učestanosti od fc3=60kHz do fc4=108kHz, pri čemu je spektar signala u svakom od njih u obrnutom položaju i zauzima opseg učestanosti širine 4kHz.

a) Pod uslovom da se filtrima F1, čiji je propusni opseg  fc2 - fc1 = 4kHz izdvaja viši bočni opseg, pronaći:

- Minimalnu vrijednost učestanosti f0, tako da se poslije druge modulacije jednim zajedničkim filtrom F2 mogu potisnuti neželjeni bočni opsezi iz svih kanala.

- Učestanosti nosilaca f1, f2,..., f12 kada je f0 tako izabrana da predstavlja najniži mogući harmonik učestanosti 4kHz.

- Granične učestanosti filtra F1 (fc2 i fc1).

b) Ponoviti postupak iz tačke a) za slučaj da se filtrom F1 izdvaja niži bočni opseg.

Slika 9

- (Za vježbu). Amplitudski modulisan signal (cosωmt + acos2ωmt)cosωct doveden je na ulaz prijemnika prikazanog na slici 10. Naći signale u tačkama 1, 2 i 3, ako je:

a) ω1 = ωc - 3ωm ; 		b) ω1 = ωc .

Diskutovati dobijene rezultate.

Slika 10

- (Za vježbu). Spektar U(jω) signala u(t) je ograničen i nalazi se u opsegu učestanosti |f|≤fm. Ovaj signal se množi periodičnom povorkom impulsa s(t) i propušta kroz idealan filtar F, propusnik opsega učestanosti, kako je to prikazano na slici 11. Za signal s(t) prikazan na slici 12 i propusni opseg filtra F od 14 fm do 16 fm pronaći spektar signala na izlazu iz filtra i reći kako je modulisan ovaj signal, ako je:

a)  T=1/(4fm);		b)  T=1/(7fm);		c)  T=1/(5fm).

Slika 11		                  		    Slika 12