UGAONE MODULACIJE

- U jednom od postupaka za dobijanje FM signala koristi se integrator i fazni modulator kao što je prikazano na slici.

## Slika

Na ulaz u integrator dovodi se test signal um(t)=Umcosωmt pri čemu učestanost ovog signala može da ima bilo koju vrijednost između 0,3kHz do 3,4kHz. Karakteristika integratora je takva da pri učestanosti fm=1kHz i amplitudi Um=1V signal na njegovom izlazu ima amplitudu UB=0,06V. Amplituda prostoperiodičnog napona UB na ulazu u ΦM i devijacija faze na njegovom izlazu ΔΦ0 direktno su srazmjerne sve do vrijednosti UB=0,3V, kada je ΔΦ0=50rad. Za vrijednosti UB>0,3V devijacija faze više nije direktno srazmjerna amplitudi UB. Izračunati:

- Najveću vrijednost amplitude test signala Um pri kojoj je frekvencijski modulator još uvijek linearan,

- Devijaciju učestanosti FM signala u tački C,

- Opseg učestanosti u kome se nalaze značajne komponente spektra FM signala.

- U opsegu B prenosi se N radio signala ui(t)=U0cos(ω0it+∆ω0∫mi(τ)dτ), gdje je i=1,..., N. Najviša učestanost u spektru signala mi(t) je fm, pri čemu je |mi(t)|≤1, a ∆f0=5fm<<B.

- Odrediti maksimalan broj radio signala koji mogu da se prenesu u datom opsegu B,

- Za koliko treba smanjiti devijaciju učestanosti ∆f0 da bi u datom opsegu moglo da se prenese 2N signala?

- Na slici je prikazana blok šema predajnika FM signala. Kao modulator u ovom predajniku se koristi Armstrongov modulator koga sačinjavaju sklopovi između A i G na šemi. Ovaj modulator ispravno funkcioniše sve dok signal na izlazu iz kola za sabiranje ima indeks modulacije mG≤0,5. Ako učestanost modulišućeg signala um(t)=Umcosωmt može da ima bilo koju vrijednost između 50Hz i 15kHz i učestanost nosioca u Armstrongovom modulatoru iznosi f0=200kHz, izračunati:

  - Maksimalnu devijaciju učestanosti FM signala u tački G na izlazu iz kola za sabiranje,

  - Koliko puta mora da se umnoži učestanost signala iz tačke G pa da signal na izlazu iz prijemnika UFM(t) ima maksimalnu devijaciju učestanosti od 75kHz,

  - Učestanost pomoćnog nosioca f1 tako da učestanost signala na izlazu iz predajnika bude 90MHz.

Slika

- Test signal um(t)=Umcosωmt frekvencijski moduliše nosilac u0(t)=U0cosω0t. Pri tome je učestanost nosioca tako izabrana da je f0>>fm. Maksimalna devijacija učestanosti koju proizvodi modulišući signal je ∆f0=5fm. Frekvencijski modulisan signal dovodi se u kolo čija je električna šema prikazana na slici.

Odrediti vrijednosti induktivnosti L i kapacitivnosti C elemenata kola tako da na krajevima otpornika R amplituda ni jedne od značajnih komponenti ne bude oslabljena za više od 1dB u odnosu na amplitudu koju je ista komponenta imala na ulazu u kolo.

Slika

- Na slici je prikazana blok šema demodulatora za FM signale. Demodulator se sastoji od produktnog modulatora, filtra propusnika opsega učestanosti od f1-B1/2 do f1+B1/2, diskriminatora čija je konstanta k1 i frekvencijskog modulatora čija je konstana k2. Učestanost nosioca na izlazu iz ovog FM modulatora je f0-f1, pri čemu je f0>>f1.

Ako na ulaz u demodulator dolazi signal Uul(t):

Uul(t)=U0cos(ω0t+Δf0fmsinωmt), pronaći:

- Signal na izlazu iz demodulatora ui(t) i pokazati da je direktno srazmjeran modulišućem signalu,

- Izraz za FM signal na izlazu iz filtra F,

- Veličinu k1k2 tako da je potrebna širina propusnog opsega filtra F jednaka 1/5 širine opsega učestanosti koji zauzima spektar signala Uul(t) kada je ∆f0/fm=9.

Slika

Za vježbu:

- FM predajnik sa direktnom modulacijom u sebi sadrži oscilatorno kolo sastavljeno od induktivnosti L=10μH i kapacitivnosti čija vrijednost zavisi od amplitude modulišućeg signala. Kada je modulišući signal 0, efektivna vrijednost kapacitivnosti iznosi 1000pF. Signal poruke 4,5cos(2π∙103t) (V) izaziva maksimalnu promjenu kapacitivnosti od 6pF. Ako se pretpostavi da se FM signalu na izlazu iz modulatora dodatno umnožava učestanost pet puta, odrediti širinu spektra takvog FM signala.

Rješenje:  B = 11,54 kHz ;      B* = 49,77 kHz