ŠUM U TELEKOMUNIKACIONIM SISTEMIMA

- Prenos amplitudski modulisanih signala -

- Na slici 1 je prikazana blok šema prijemnika sa sinhronom demodulacijom za prijem signala tipa AM-1BO. Na ulaz prijemnika dolazi test signal oblika u(t)=Ucos(ω0+ωm)t čija je srednja snaga P, a 0≤fm≤f1. Na ulaz prijemnika postoji i šum čija je spektralna gustina srednje snage konstantna i iznosi pN. Pronaći:

a) Koliki je odnos signal/šum na izlazu iz prijemnika,

b) Koliki će biti odnos signal/šum na izlazu iz prijemnika ako se ispred demodulatora postavi   idealni filtar propusnik opsega učestanosti od f0 do f0+f1.

c) Za koliko dB se razlikuju ova dva odnosa signal/šum?

Slika 1

- KAM signal čija je srednja snaga P dolazi na ulaz prijemnika čija je blok šema prikazana na slici 2. Modulacija je izvršena sinusoidalnim signalom učestanosti fm=1,5f1, pri čemu stepen modulacije iznosi m0=0,1. Funkcija prenosa H(jω) filtra na ulazu u prijemnik prikazana je na slici 3, gdje je f0 učestanost nosioca. Na ulazu u filtar postoji šum čija je spektralna gustina srednje snage konstantna i iznosi pN. Pronaći odnos signal/šum na izlazu iz prijemnika.

Slika 2 						           Slika 3

- Na slici 4  je prikazana blok šema prijemnika za signale tipa AM-1BO. Demodulacija je sinhrona, s tim što se za napajanje produktnog modulatora koristi nosilac redukovane snage koji se šalje iz predajnika. On se u tački A izdvaja filtrom F2. Propusni opseg filtra F1 je od f0+fd do f0+fg, gdje je B=fg-fd širina spektra modulišućeg signala. Filtar F3 propušta učestanosti od fd do fg. Na ulaz prijemnika dolazi jedna komponenta iz višeg bočnog opsega U1cos(ω0+ω1)t, čija je snaga P1 u tački A, a ωd≤ω1≤ ωg. Na ulaz dolazi i nosilac U0cosω0t, čija je snaga P0 u tački A. Sem toga, u tački A postoji i šum čija je spektralna gustina sredne snage konstantna i iznosi pN.

a)	Pronaći izraz za odnos signal/šum na izlazu iz prijemnika u tački B,

b)	Ako je poznata ukupna srednja snaga P signala na ulazu prijemnika P=P0+P1, pronaći koliko treba da iznosi P0 i P1, pa da odnos signal/šum bude maksimalan, kao i koliki je taj odnos.

Napomena: Prilikom izvođenja izraza za odnos signal/šum zanemariti one komponente šuma na izlazu koje potiču od proizvoda dvije ulazne komponente šuma. Svi filtri i produktni modulatori su idealni.

Slika 4

- Između mjesta A i B prenosi se po koaksijalnom kablu 600 telefonskih signala u multipleksu sa frekvencijskom raspodjelom, koji zauzima opseg učestanosti od 60 kHz do 2540 kHz. Na jednakim rastojanjima dužine L = 9 km postavljena su tri pojačavača kao na slici. Faktor šuma svakog pojačavača je F, a snaga signala u svim kanalima u tački A je ista. Podužno slabljenje kabla zavisi od učestanosti:

α=0,27⋅10−3f  Npkm

Pronaći za koliko se dB razlikuju odnosi signal/šum u prvom i poslednjem kanalu, ako je:

- Pojačanje svakog pojačavača jednako slabljenju kabla između dva pojačavača na najvišoj prenošenoj učestanosti i ne zavisi od učestanosti,

- Pojačanje pojačavača je zavisno od učestanosti, tako da je na svakoj učestanosti jednako slabljenju kabla između dva pojačavača.

Slika 5