ŠUM U TELEKOMUNIKACIONIM SISTEMIMA

- Prenos ugaono modulisanih signala -

- Na ulaz u prijemnik čija je blok šema prikazana na slici 1 dolazi ugaono modulisan signal u(t)=U0sin(ω0t+msin2πfmt). Srednja snaga signala na ulazu u prijemnik je P0. Prijemnik se sastoji od demodulatora D i idealnog propusnika niskih učestanosti čija je granična učestanost fm.

Slika 1

Pored signala u(t), na ulazu postoji i aditivni Gaussov šum n(t) čija je spektralna gustina srednje snage konstantna i iznosi pN. Pronaći odnos signal/šum na izlazu iz prijemnika, ako je sklop D:

- Fazni demodulator,

- Frekvencijski demodulator.

U kom slučaju, i za koliko dB je bolji odnos signal/šum?

2.  Signali iz N=600 telefonskih kanala obrazuju multipleks. Multipleksni signal, koji zauzima opseg učestanosti od 60 kHz do 2540 kHz, prenosi se radio vezom sa frekvencijskom modulacijom.

Emisiona snaga predajnika je Pe=5W, a slabljenje spojnog puta do prijemnika je a=90dB. Takođe je poznato da maksimalna devijacija učestanosti koju izaziva test signal u jednom kanalu iznosi 280 kHz.

Izračunati odnos signal/šum u najvišem telefonskom kanalu na izlazu iz prijemnika, čiji je faktor šuma F=10. Za koliko dB se razlikuju odnos signal/šum u najnižem i najvišem telefonskom kanalu?

3.  Na slici 2 je prikazana blok šema sistema za prenos muzičkog signala primjenom frekvencijske modulacije	.

Slika 2

Spektar muzičkog signala zauzima opseg učestanosti od 0 do 15 kHz. Radi poboljšanja odnosa signal/šum na izlazu iz prijemnika u ovom sistemu su upotrijebljena dva linearna sklopa, preemfazis i deemfazis, čije su funkcije prenosa Hp(jω) i Hd(jω). Funkcija prenosa preemfazisa je:

Hp(jω)=jωk,    gdje je k=2π·2100 rad/s.

Da ovi sklopovi ne bi unijeli izobličenje u prenošeni signal, funkcija prenosa deemfazisa je tako izabrana da je ispunjen uslov

Hp(jω)Hd(jω)=1.

Ako je spektralna gustina srednje snage slučajnog šuma n(t) na ulazu u prijemnik konstantna i iznosi pN, izračunati:

- Odnos signal/šum na izlazu iz prijemnika i uporediti ga sa odnosom signal/šum kada preemfazis i deemfazis nisu upotrijebljeni,

- Koliko iznosi poboljšanje odnosa signal/šum na izlazu prijemnika ostvareno upotrebom preemfazisa i deemfazisa?

4.  Video signal, čija je maksimalna učestanost u spektru fm=5MHz, potrebno je prenijeti od geostacionarnog satelita do zemaljske satelitske stanice. Primijenjena je frekvencijska modulacija, pri čemu učestanost nosioca iznosi f0=4GHz. Satelit se nalazi na udaljenosti d=35765km od Zemljina površine. Slabljenje spojnog puta između satelita i zemaljske prijemne stanice može se izračunati na osnovu izraza:

A=PTPR=1,775⋅10−15(df0)2GTGR,

gdje su PT i PR srednje snage signala na izlazu iz predajnika i na ulazu u prijemnik. GR i GT su dobici antena prijemnika i predajnika, koji izraženi u dB iznose 10logGR=50dB i 10logGT=15dB. Ako je faktor šuma prijemnika F=4 i ako je minimalna dozvoljena vrijednost odnosa signal/šum na izlazu prijemnika, pri kojoj ne dolazi do prekida veze 30dB, izračunati:

- Indeks modulacije FM signala,

- Vrijednost slabljenja spojnog puta u dB, kao i minimalnu vrijednost srednje snage signala na izlazu predajnika,

- Širinu opsega učestanosti koju zauzima FM signal.

5.  VHF predajnik emituje KAM signal sa indeksom modulacije m0=45%. Modulišući signal je muzički opsega od 0 do 15kHz. Na izlazu iz prijemnika koji se nalazi na rastojanju d=3km od predajnika izmjeren je odnos signal/šum od 40dB.

Ako predajnik istu snagu emituje postupkom frekvencijske modulacije uz maksimalnu devijaciju učestanosti od 60kHz, pronaći rastojanje na kojem treba da se nalazi FM prijemnik da bi se na njegovom izlazu takođe dobio odnos signal/šum od 40dB.

Pretpostaviti da su spektralne gustine snage šuma iste u oba slučaja, a da primljena snaga opada sa kvadratom rastojanja od predajnika.